| Пози ция | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель / поставщик | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Оборудование системы СКУД |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПО Parsec на 8 точек прохода |  | PNSoft-08 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | ПО Дополнительная рабочая станция для системы |  | PNSoft-WS | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | ПО Дополнительный модуль формирования месячного табеля учёта рабочего времени с выводом информации в стандартную форму Т-13, формирование недельных табелей учёта рабочего времени, а также формирование отчётов по разного рода отклонениям (опоздания, уход раньше времени, прогулы и так далее) |  | PNSoft-AR | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | ПО Дополнительный модуль помимо создания шаблонов для печати карт и пропусков, обеспечивает также их печать с использованием информации из базы данных сотрудников |  | PNSoft-PI | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | 1.2. Активное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая станция HP Compaq dc5800, корпус Microtower (NA736EA) Процессор Intel® Core™ 2 Duo E7500 2,93 ГГц, Кэш 2 уровня 3 Мб, Шина FSB 1066 МГц Подлинная Windows Vista® Business с возможностью понижения до Windows XP Professional Стандартное ОЗУ 2 x 1 Гб, HDD 250 ГБ, SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe и считыватель карт памяти HP 16 в 1 (3,5" с PCI), 6 USB 2.0, 1 последовательный порт, 1 опциональный последовательный порт, 1 опциональный параллельный порт, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, вход/выход аудиосигнала; 2 USB 2.0, аудиопорты, SATA 3,0 Гб/с NCQ SMART IV. |  | NA736EA | HP | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Монитор LCD TFT 19" |  | 931C | Samsung | шт. | 2 |  |  |
|  |  | Считыватель для подключения через USB-порт к ПК. |  | PR-A08 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | ПК интерфейс |  | NI-A01-USB | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Контроллер управления доступом |  | NR-2000 DIP | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Контроллер управления доступом |  | NC-1000 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Контроллер управления доступом |  | NR-2000 IP | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Считыватели proximity карт формата Mifare |  | PR-P05 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Считыватели proximity карт формата Mifare |  | PR-P09 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Считыватели proximity карт формата Mifare |  | PR-P16 | Parsec | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Биометрический считыватель отпечатков пальцев |  | MA 120 | Sagem | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Дверной доводчик, для дверей весом до 100кг |  | TS-72 | DORMA | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Замок электромагнитный, 12В, 150 кг |  | AL-150-12/24 | АЛЕКО | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Блок бесперебойного питания 12 В, 3,0 А |  | СКАТ-1200 | Бастион | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея 7 Ач, 12 В, Габаритные размеры,не более 193х209х83мм. |  | - | CHINA | шт. | 3 |  |  |
|  |  | 1.3 Линейное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный врезной |  | ИО-102-5 | Россия | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Кнопка Выхода пластиковая накладная |  | HO-02 | Россия | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Многоразовая кнопка аварийной разблокировки дверей, зеленая, разблокировка и тестирование с помощью ключа, в комплекте дополнительное одноразовое стекло, -10 С до +55 С, IP 44, 12-24 В DC |  | FP3/GR | CQR, Великобритания | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Карта Mifare Standard 1k (тонкая) под печать |  |  | Россия | шт. | 20 |  |  |
|  |  | Пластиковый кармашек, жесткий, матовый с клипсой и булавкой |  | - | Россия | шт. | 20 |  |  |
|  |  | 3 Кабели и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабель сигнальный |  | КАЭфВнг-LS 2х2х0.64 | НПП "Спецкабель" | м | 60 |  |  |
|  |  | Кабель питания |  | КПСВВнг-LS 1х2х0,75 | НПП "Спецкабель" | м | 35 |  |  |
|  |  | Кабель сигнальный |  | КПСВВнг-LS 1х2х0,5 | НПП "Спецкабель" | м | 40 |  |  |
|  |  | Кабель витая пара для внутренней прокладки |  | КВП-5e 4х2х0.52 | ООО "ТПД Паритет" | м | 170 |  |  |
|  |  | Коробка коммутационная |  | JB-701 | CQR, Великобритания | шт. | 3 |  |  |
|  |  | Труба гофрированная легкая со стальной протяжкой D=16мм |  | 91916 | DKC | м | 150 |  |  |
|  |  | Держатель трубы D=16mm уп./200 шт |  | 51016 | DKC | уп. | 1 |  |  |
|  |  | Соединительная клемма; 5-проводная клемма; с нажимным рычагом |  | 222-415 | WAGO | шт. | 20 |  |  |
|  |  | Соединительная клемма; 3-проводная клемма; с нажимным рычагом |  | 222-413 | WAGO | шт. | 20 |  |  |
|  |  | Стяжка нейлоновая 300 мм, уп.100шт. |  | TC-300 | AESP | уп. | 1 |  |  |
|  |  | Кабельный канал 32х12,5мм, длина 2.1 метра |  | 300 15 | Legrand, Франция | м | 150 |  |  |
|  |  | Заглушка для кабельного канала 32х12,5 |  | 312 03 | Legrand, Франция | шт. | 30 |  |  |
|  |  | Угол внутренний для кабельного канала 32х12,5 |  | 302 51 | Legrand, Франция | шт. | 30 |  |  |
|  |  | Угол внешний для кабельного канала 32х12,5 |  | 302 51 | Legrand, Франция | шт. | 30 |  |  |
|  |  | Угол плоский для кабельного канала 32х12,5 |  | 302 53 | Legrand, Франция | шт. | 30 |  |  |
|  |  | шкаф настенный сварной 200х300 |  | R5CE0231 | DKC | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Дин-рейка |  | 02135 | DKC | шт. | 1 |  |  |